# 교통약자를 위한
스마트 버스 정류소

전체 설계서

2026년 10월 4일  |  검토용 0.2판

프로젝트의 방향을 검토하는 문서입니다. 목적과 주요 기능, 장치별 역할, 단계별 목표를 빠르게 파악하고 개발 범위를 정할 때 사용합니다. API 필드와 통신 규격은 별도 상세 기술 문서에서 확인합니다.

문서 이용 방법

목차 항목을 Ctrl 키를 누른 채 클릭하면 해당 제목으로 이동합니다. Word의 보기 → 탐색 창에서도 제목을 선택할 수 있습니다. 내용을 수정한 뒤 목차에서 마우스 오른쪽 버튼 → 필드 업데이트 → 목차 전체 업데이트를 선택하세요.

자동 목차

프로젝트 목적과 주요 기능	2

시스템 구성과 개발 범위	3

개발 단계와 결정 사항	4

# 프로젝트 목적과 주요 기능

집 근처 정류소 한 곳의 버스 도착 예측 정보를 가져와 큰 글씨와 음성, 빛과 소리로 안내합니다. 교통약자가 정보를 쉽게 확인하면서 일반 이용자도 관심 버스 선택과 휴대폰 페이지를 편리하게 사용할 수 있도록 합니다.

## 대상과 기본 목표

시력이 낮거나 작은 조작이 어려운 이용자, 청각 안내를 듣기 어려운 이용자, 여러 노선 중 자신이 탈 버스를 확인하려는 이용자를 고려합니다. 색상이나 소리 한 가지에 의존하지 않고 글자와 아이콘을 함께 제공합니다.

| 주요 기능 | 제공할 내용 |
| --- | --- |
| 실시간 정보 | 노선명, 도착 예상 시간, 남은 정류장, 갱신 상태 |
| 관심 버스 선택 | 화면 또는 물리 버튼으로 관심 노선 선택과 해제 |
| 도착 임박 표시 | 선택 노선이 기준 시간 이내이면 화면과 LED로 표시 |
| 도착 알림 | 임박한 도착 대상에 짧은 부저 알림을 한 번 제공 |
| 큰 글씨 안내 | 관심 노선과 도착 시간을 크게 표시 |
| 저상버스 표시 | 도착 예정 차량별 유형 표시, 미제공은 정보 없음 |
| 간편 음성 안내 | 큰 안내 버튼을 눌러 한국어 안내 요청 |
| 휴대폰 안내 페이지 | QR로 같은 정류소 정보 확인, 개인 관심 노선 선택 |

## 정보 표현 원칙

도착 시간은 예측값이므로 “약 3분 후 도착 예정”처럼 표시합니다. 도착 정보 없음, 조회 실패, 오래된 정보를 서로 구별합니다. 저상버스 여부도 정보가 없으면 일반버스라고 추측하지 않습니다.

# 시스템 구성과 개발 범위

Python이 버스 정보와 공용 상태를 관리하고 Arduino가 버튼과 LED·부저를 담당합니다. 최초 버전은 USB 시리얼로 연결하고, WiFi 통신은 전체 기능을 확인한 후 확장합니다.

| 구성 요소 | 담당 역할 |
| --- | --- |
| Python 공통 서비스 | OpenAPI 조회, 데이터 정리와 캐시, 공용 선택, 알림 판단 |
| 공용 PC 화면 | 노선 목록, 큰 글씨, 공용 선택과 설정 표시 |
| Arduino UNO R4 WiFi | 버튼 이벤트 전달, LED와 부저 제어 |
| PC 음성 및 스피커 | 공용 안내 요청에 한국어 음성 출력 |
| 휴대폰 브라우저 | 개인 선택과 도착 정보 표시, 공용 선택과 분리 |

## 권장 구현 구성

화면은 Streamlit, 공통 서비스는 Python과 간단한 FastAPI 인터페이스를 추천합니다. 서비스 한 곳만 외부 API와 시리얼 포트를 관리하여 휴대폰 접속자가 늘어도 중복 조회나 소리 알림이 생기지 않도록 합니다. 이 구성은 추천안이며 아직 상세 개발 방식은 확정되지 않았습니다.

## 초기 제작 범위

실제 정류소 한 곳의 한 방향을 고정합니다. 공용 관심 노선은 1개, 개인 관심 노선은 접속자별 1개를 추천합니다. PC 화면과 작은 정류소 모형으로 제작하고 버튼 3개, 네오픽셀, 부저, PC 스피커를 사용합니다.

## 확장 항목

자동 차양, 온습도·미세먼지 센서, 팬, 대기 인원 추정은 초기 범위에서 제외합니다. 휴대폰 페이지를 닫은 뒤에도 동작하는 푸시 알림과 실제 버스 기사에게 승차 의사를 전달하는 기능도 별도 프로젝트 범위입니다.

## 문서별 사용 목적

전체 설계서는 방향 검토, 상세 기술 문서는 코딩 참고, 개발 체크리스트는 작업 기록에 사용합니다. 체크리스트의 가상 작업은 기능과 구현 방식을 결정한 뒤 수정합니다.

# 개발 단계와 결정 사항

| 단계 | 핵심 작업 | 완료 목표 |
| --- | --- | --- |
| 1 대상 확인 | 정류소와 방향, API ID, 실제 응답 확인 | 정류소 설정과 안전한 샘플 응답 확보 |
| 2 화면 기본 | 정규화, 캐시, 목록, 저상·큰 글씨 표시 | 하드웨어 없이 정보 확인 |
| 3 장치 연결 | 버튼, LED, 부저, USB 통신 | 입력과 출력이 안정적으로 전달 |
| 4 안내 기능 | 선택, 임박 판단, 중복 방지, 한국어 음성 | 모의 상황에서 일관된 안내 |
| 5 모바일 | 개인 선택, QR, 같은 WiFi 접속 | 공용과 두 휴대폰 선택 독립 |
| 6 통합 확인 | 실제 API, 장애, 시연 모드, 실행 문서 | 재현 가능한 시연 |

## 아직 결정하지 않은 사항

정류소와 방향, API 제공 기관, 버튼 조작 방식, LED 색상과 부저 패턴, 알림 중복 방지의 도착 주기 기준, 한국어 음성 도구를 결정해야 합니다. 휴대폰은 같은 WiFi 접속부터 구현하고 외부 공개 여부는 추후 정합니다.

## 사용자 흐름과 프로그램 흐름

두 흐름은 이번 문서에서 확정하지 않습니다. 사용자가 원하는 조작 방식을 검토한 후 별도 문서로 작성합니다. 개발 단계는 작업 순서에 대한 제안이며 프로그램 실행 순서를 뜻하지 않습니다.

## 전체 완료 기준

정류소와 방향이 정확하고, 관심 노선 안내가 작동하며, 최신 정보에서만 새 자동 알림이 발생해야 합니다. 화면 갱신이나 휴대폰 추가 접속으로 부저가 중복되지 않아야 하고, 연결 실패가 발생해도 상태를 알아볼 수 있어야 합니다.

변경 기록: 날짜 __________  변경 내용 __________________________  이유 __________________________