# 교통약자를 위한
스마트 버스 정류소

개발 체크리스트

2026년 10월 4일  |  검토용 0.2판

중심이 될 작업을 가상으로 구성한 관리용 초안입니다. 아직 구현 방식과 세부 작업은 확정되지 않았으며 완료 사실을 나타내지 않습니다. 모든 작업은 미착수로 시작하고 실제 결정과 결과에 따라 수정합니다.

문서 이용 방법

목차 항목을 Ctrl 키를 누른 채 클릭하면 해당 제목으로 이동합니다. Word의 보기 → 탐색 창에서도 제목을 선택할 수 있습니다. 내용을 수정한 뒤 목차에서 마우스 오른쪽 버튼 → 필드 업데이트 → 목차 전체 업데이트를 선택하세요.

자동 목차

준비와 기본 화면 작업	2

장치와 안내 기능 작업	3

모바일과 통합 확인 작업	4

상태 기록 규칙

상태는 미착수 / 진행 / 보류 / 완료 중 하나로 적습니다. 완료 표시 전에는 확인 기준을 충족하고 확인일 또는 결과를 남깁니다. 담당과 일정은 비워두었습니다. 체크 표시와 완료 상태는 실제 작업 후 수정하세요.

# 준비와 기본 화면 작업

가상 작업안입니다. 세부 구현을 정한 뒤 작업을 추가하거나 삭제하고 확인 기준을 조정하세요.

| ID | 작업과 확인 기준 | 상태 | 확인일 |
| --- | --- | --- | --- |
| A01 | 정류소와 방향 확정 명칭·방향·현장 번호·API ID를 기록 | 미착수 |  |
| A02 | API 활용신청과 응답 확인 정상 응답 수신, 키를 제외한 샘플 확보 | 미착수 |  |
| A03 | 필드와 누락값 정리 시간 단위·저상·차량 ID 매핑 기록 | 미착수 |  |
| A04 | 내부 모델과 demo 데이터 정상·빈 결과·오류 사례를 같은 모델로 제공 | 미착수 |  |
| A05 | 조회 캐시와 최신성 표시 갱신 시각·실패·오래된 정보 구별 | 미착수 |  |
| A06 | 기본 노선 화면 목록·관심 노선·큰 글씨·저상 표시 확인 | 미착수 |  |
| A07 | 공용 선택 상태 선택·해제와 갱신 후 유지 확인 | 미착수 |  |

## 결정과 수정 기록

결정할 내용 __________________________________________________
선택한 방식 __________________________________________________
결정일과 이유 _________________________________________________

## 단계 완료 확인

완료 여부 [  ] 미완료  [  ] 완료
확인 결과와 남은 문제 __________________________________________
담당 __________________  목표일 ______________  확인일 __________

이 단계에서는 API 제공 기관·조회 주기·화면 구성을 검토합니다.

# 장치와 안내 기능 작업

가상 작업안입니다. 세부 구현을 정한 뒤 작업을 추가하거나 삭제하고 확인 기준을 조정하세요.

| ID | 작업과 확인 기준 | 상태 | 확인일 |
| --- | --- | --- | --- |
| B01 | 버튼 3개 단독 연결 입력 핀·눌림·디바운스 확인 | 미착수 |  |
| B02 | LED와 부저 단독 제어 전원·밝기·소리 패턴 확인 | 미착수 |  |
| B03 | JSON 시리얼 송수신 명령·버튼 이벤트·ACK 수신 확인 | 미착수 |  |
| B04 | 장치 끊김과 복구 화면 유지, LED 복원, 과거 부저 무재생 | 미착수 |  |
| B05 | 임박 판단과 표시 120초 경계·null·오래된 정보 확인 | 미착수 |  |
| B06 | 자동 소리와 중복 방지 반복 갱신·예측 흔들림·재전송 확인 | 미착수 |  |
| B07 | 한국어 요청형 안내 현재 상태에 맞는 문장, 연타 제한 확인 | 미착수 |  |

## 결정과 수정 기록

결정할 내용 __________________________________________________
선택한 방식 __________________________________________________
결정일과 이유 _________________________________________________

## 단계 완료 확인

완료 여부 [  ] 미완료  [  ] 완료
확인 결과와 남은 문제 __________________________________________
담당 __________________  목표일 ______________  확인일 __________

도착 주기와 최초 임박 알림 정책은 실제 데이터를 확인한 뒤 확정합니다.

# 모바일과 통합 확인 작업

가상 작업안입니다. 세부 구현을 정한 뒤 작업을 추가하거나 삭제하고 확인 기준을 조정하세요.

| ID | 작업과 확인 기준 | 상태 | 확인일 |
| --- | --- | --- | --- |
| C01 | 모바일 반응형 화면 실제 휴대폰에서 글씨·버튼 확인 | 미착수 |  |
| C02 | 개인 선택 분리 두 휴대폰과 공용 선택이 독립 | 미착수 |  |
| C03 | 모바일 주소와 QR 같은 WiFi에서 실제 스캔 접속 | 미착수 |  |
| C04 | 다중 접속과 API 호출 접속자 증가에도 조회 횟수 유지 | 미착수 |  |
| C05 | 실제 정보와 장애 확인 실제 정류소·빈 정보·조회 실패 확인 | 미착수 |  |
| C06 | 시연과 실행 방법 정리 demo/live 구별, 시작·종료·복구 문서 | 미착수 |  |
| C07 | 최종 범위와 흐름 확정 결정한 사용자·프로그램 흐름 반영 | 미착수 |  |

## 결정과 수정 기록

결정할 내용 __________________________________________________
선택한 방식 __________________________________________________
결정일과 이유 _________________________________________________

## 단계 완료 확인

완료 여부 [  ] 미완료  [  ] 완료
확인 결과와 남은 문제 __________________________________________
담당 __________________  목표일 ______________  확인일 __________

C07은 후속 작업입니다. 이번 문서에 사용자·프로그램 흐름이 확정되었다는 뜻이 아닙니다.