# 교통약자를 위한
스마트 버스 정류소

상세 기술 문서

2026년 10월 4일  |  검토용 0.2판

코딩 중 필요한 규격과 데이터 항목을 찾아보는 문서입니다. API 연동, 내부 데이터, Arduino 통신, 모듈 책임을 분리했습니다. 핀·함수·설정값은 구현 추천안이며 실제 응답과 장치 시험에 따라 조정합니다.

문서 이용 방법

목차 항목을 Ctrl 키를 누른 채 클릭하면 해당 제목으로 이동합니다. Word의 보기 → 탐색 창에서도 제목을 선택할 수 있습니다. 내용을 수정한 뒤 목차에서 마우스 오른쪽 버튼 → 필드 업데이트 → 목차 전체 업데이트를 선택하세요.

자동 목차

기술 구성과 설정	2

OpenAPI 사용 방법	3

데이터 구조와 상태	4

아두이노 연결과 통신 규칙	5

기능별 판단과 예외 규칙	6

파일 구성과 인터페이스	7

오류 대응과 확인 기준	8

# 기술 구성과 설정

## 개발 환경

Python 가상환경을 사용합니다. 버스 조회와 USB 통신을 먼저 확인한 뒤 UI와 내부 서비스를 연결합니다. 정상 동작한 패키지 버전을 requirements.txt에 기록합니다.

| 역할 | 추천 기술 |
| --- | --- |
| 외부 API 조회 | requests |
| USB 시리얼 | pyserial |
| PC와 모바일 화면 | Streamlit |
| 공통 상태 서비스 | FastAPI와 uvicorn |
| 데이터 모델 | dataclasses 또는 Pydantic |
| 한국어 음성 | 실제 PC에서 확인한 OS 음성 합성 도구 |
| QR 생성 | qrcode와 Pillow |

## 초기 설정값

| 설정 | 추천값 | 주의점 |
| --- | --- | --- |
| POLL_INTERVAL_SECONDS | 30 | 실제 호출 한도에 맞게 조정 |
| STALE_AFTER_SECONDS | 90 | 오래된 정보로 새 알림 금지 |
| IMMINENT_THRESHOLD_SECONDS | 120 | 사용자 결정 후 확정 |
| SERIAL_BAUD | 115200 | Python과 Arduino 일치 |
| DATA_MODE | demo 또는 live | 모드를 화면에 표시 |

정류소 ID, API 키, COM 번호, 모바일 주소는 환경별로 설정합니다. API 키는 환경변수에 저장하고 코드와 로그에 직접 남기지 않습니다. live 모드에서 정류소 ID나 키가 없으면 설정 오류로 처리합니다.

## 공통 상태와 접속

외부 API와 시리얼은 서비스 한 곳만 관리합니다. UI는 캐시를 읽으며, 공용 선택은 서비스에 보관하고 개인 선택은 모바일 세션에 둡니다. 서비스는 로컬 8000번, UI는 8501번 포트를 예시로 사용할 수 있습니다. QR에는 0.0.0.0이 아닌 PC의 실제 IP나 접속 도메인을 넣습니다.

# OpenAPI 사용 방법

## 대상 정류소 확인

정류소명, 방향, 현장 표지판 번호, API 내부 정류소 ID를 구분해 기록합니다. 현장 번호를 API ID로 바로 사용하지 않습니다. 지역과 제공 필드에 따라 경기도 API 또는 TAGO 등을 선택합니다.

## 경기도 API 요청 예시

import os

import requests

url = ("https://apis.data.go.kr/6410000/"

"busarrivalservice/v2/getBusArrivalListv2")

response = requests.get(url, params={

"serviceKey": os.environ["BUS_API_KEY"],

"stationId": os.environ["BUS_STATION_ID"],

"format": "json",

}, timeout=10)

response.raise_for_status()

raw = response.json()

위 코드는 요청 형태 예시입니다. 실제 인증키의 인코딩 요구를 확인하고 이중 인코딩을 피합니다. HTTP 상태 외에 API 결과 코드와 응답 계층도 확인해야 하며, 응답 목록 경로는 실제 샘플로 확정합니다.

| 원본 항목 후보 | 사용 목적 |
| --- | --- |
| routeId / routeName | 노선 식별과 표시 |
| predictTimeSec1 / predictTime1 | 첫 차량 예상 시간의 초 또는 분 값 |
| locationNo1 | 첫 차량의 남은 정류장 |
| lowPlate1 | 차량 유형, 저상 여부 |
| vehId1 | 차량 식별과 중복 알림 판단 |

두 번째 차량은 대응하는 2번 항목을 사용합니다. 초 단위 값이 유효하면 우선 사용하고, 분 값만 있으면 내부 비교에 60을 곱하되 초 정밀도로 관측한 값처럼 표시하지 않습니다. 미제공값과 0의 의미는 공식 문서·샘플로 확인합니다.

## 조회 주기와 출처

30초 간격으로 24시간 실행하면 약 2,880회가 필요하고 재시도·메타데이터 조회는 추가됩니다. 승인 한도와 운영 시간을 확인합니다. 경유 노선 목록은 도착 목록과 별도 확보합니다.

공식 문서: https://www.gbis.go.kr/gbis2014/publicService.action?cmd=mBusArrivalStation
TAGO 대안: https://www.data.go.kr/data/15098530/openapi.do
기존 설계서 확인 기준일 2026년 10월 4일. 구현 시 최신 문서와 실제 응답을 재확인합니다.

# 데이터 구조와 상태

## 정규화 모델

| 모델 | 주요 필드 |
| --- | --- |
| StationConfig | provider, station_id, station_name, direction_label, city_code |
| Route | route_id, route_name, destination, display_order |
| Arrival | route_id, vehicle_id, arrival_rank, eta_seconds, eta_precision, remaining_stops, vehicle_type |
| ArrivalSnapshot | arrivals, fetched_at, last_success_at, fetch_status, snapshot_version |
| PublicSelection | selected_route_id, alert_enabled, large_text_enabled |
| PersonalSelection | session_id, selected_route_id, browser_audio_enabled |
| AlertRecord | arrival_identity, lifecycle_id, notified_at, expires_at |

ID는 문자열로 통일합니다. 미제공 시간·차량 ID·정류장 수는 null로 보관합니다. 0과 null을 구별하고 잘못된 음수 시간을 0으로 바꾸어 임박 상태로 만들지 않습니다. 차량 유형은 low_floor / standard / other / unknown으로 구분합니다.

## 정보 상태

| 상태 | 의미 | 새 자동 알림 |
| --- | --- | --- |
| OK | 정상 수신하고 최신인 정보 | 조건 충족 시 가능 |
| EMPTY | 정상 조회지만 도착 결과 없음 | 금지 |
| ERROR | 최근 조회 실패 | 금지 |
| STALE | 마지막 성공 정보가 시간 제한 초과 | 금지 |

최근 조회 결과와 마지막 성공 데이터는 분리합니다. 실패 시 과거 값을 참고용으로 남길 수 있으나 마지막 성공 시각과 실패 상태를 함께 표시합니다.

## 모의 데이터 예시

{

"station_id": "DEMO_STATION", "fetch_status": "OK",

"arrivals": [{

"route_id": "DEMO_ROUTE_12", "vehicle_id": "DEMO_BUS_A",

"eta_seconds": 110, "eta_precision": "seconds",

"remaining_stops": 2, "vehicle_type": "low_floor"

}]

}

이 예시는 내부 모델을 설명하는 가상 데이터이며 외부 API 원본 응답이 아닙니다.

# 아두이노 연결과 통신 규칙

## 핀 배치 추천

| 핀 | 대상 | 연결 기준 |
| --- | --- | --- |
| D2 | 다음 노선 버튼 | INPUT_PULLUP, 눌림 LOW |
| D3 | 선택과 해제 버튼 | INPUT_PULLUP, 눌림 LOW |
| D4 | 안내 요청 버튼 | INPUT_PULLUP, 눌림 LOW |
| D6 | 네오픽셀 데이터 | 전원 용량과 모듈 회로 확인 |
| D8 | 부저 | 유형과 전류 확인 후 구동 |
| GND | 공통 접지 | 외부 전원 사용 시 기준 공유 |

버튼은 핀과 GND 사이에 연결합니다. 디바운스 30~50ms는 실험 시작값입니다. LED 최대 밝기는 피하고 전류를 확인합니다. 부저가 핀 허용 전류를 넘으면 구동 회로를 사용합니다.

## 메시지 포맷

USB 115200 baud, 한 줄당 JSON 1개, 줄 끝 LF를 추천합니다. 키와 명령은 ASCII로 통일하고 안내 한글은 PC에서 처리합니다. protocol_version은 1, 초기 메시지 길이 제한은 512바이트 제안입니다.

{"type":"command","id":101,"name":"set_indicator",

"payload":{"state":"imminent"},"protocol_version":1}

{"type":"command","id":102,"name":"beep",

"payload":{"pattern":"arrival"},"protocol_version":1}

{"type":"event","boot_id":"demo1","seq":18,

"name":"button_pressed","payload":{"button":"guide"}}

{"type":"ack","id":102,"ok":true}

예시는 가독성을 위해 줄을 나눴지만 실제 전송에서는 각 JSON을 한 줄로 직렬화합니다. 이벤트·ACK에도 protocol_version을 포함하는 것을 권장합니다.

## 중복과 복구

재전송은 동일 명령 ID를 사용합니다. Arduino는 최근 ID를 기억하여 beep를 중복 실행하지 않습니다. 버튼은 boot_id와 seq로 중복을 구별합니다. ACK는 명령 수락을 의미하며 소리 재생 완료와 다릅니다. 재연결 시 LED 상태는 동기화하되 과거 부저는 재생하지 않습니다.

Python만 COM 포트를 열고 Arduino 시리얼 모니터는 닫습니다. 잘린 입력은 줄 버퍼로 처리하고 알 수 없는 명령은 오류로 응답합니다. 전원 직후 무음, 연결 미확인 상태로 시작합니다.

# 기능별 판단과 예외 규칙

## 관심 노선과 표시

노선 ID로 선택을 저장합니다. 원본 데이터 갱신으로 선택이 사라지지 않도록 노선 메타데이터와 도착 정보를 분리합니다. 후보 탐색과 선택 확정의 구체적인 버튼 동작은 후속 사용자 흐름에서 결정합니다.

## 도착 임박과 소리

초기 추천 임박 기준은 120초 이하입니다. 최신의 정상 정보에서만 새 알림을 허용합니다. 화면·LED는 상태이고 부저는 일회성 이벤트로 분리합니다. 예상 시간이 기준 위아래로 흔들려도 동일 대상에 다시 울리지 않도록 합니다.

## 중복 방지의 도착 주기

station_id + route_id + vehicle_id + lifecycle_id 조합을 추천합니다. 같은 차량이 다음 운행에 재사용되므로 vehicle_id만 영구 기록하면 안 됩니다. 차량 교체와 도착 주기 종료 기준은 실제 응답 관찰 후 확정합니다. ID가 없을 때의 노선별 제한은 임시안이며 오판 가능성을 기록합니다.

## 저상버스와 미상값

도착 차량별로 유형을 표시합니다. 경기도 lowPlate 값 1은 저상버스지만 다른 특수 차량도 있어 무조건 일반버스와 저상버스로만 나누지 않습니다. 미상값은 “차량 유형 정보 없음”으로 표시합니다.

## 음성 안내

PC 안내 버튼에 대해 한국어 문장을 생성하고 별도 큐에서 재생합니다. 연타 요청을 무한히 쌓지 않도록 병합이나 요청 제한을 둡니다. “12번 버스는 약 3분 후 도착 예정입니다”와 같이 예측임을 알려줍니다. 미선택·정보 없음·조회 실패는 서로 다른 문장을 사용합니다.

## 모바일 안내

모바일 선택은 세션별 상태이며 공용 LED·부저·PC 음성을 제어하지 않습니다. 서버 TTS는 서버 PC에서 소리가 나므로 휴대폰 음성에는 브라우저 기능이 필요합니다. 사용자의 음성 허용과 실제 기기 동작을 확인합니다. 페이지 종료 후 알림은 기본 범위가 아닙니다.

## 정보 표현과 시연

글자·아이콘을 색상과 함께 사용하고 빠른 점멸은 피합니다. demo와 live는 같은 내부 모델을 사용하며 시연 데이터는 명확히 표시합니다. 모드 전환 시 알림 기록과 선택 상태 처리 방식을 결정해야 합니다.

# 파일 구성과 인터페이스

| 파일 또는 모듈 | 주요 책임 |
| --- | --- |
| backend/main.py | 공통 서비스 실행, 내부 API |
| backend/config.py / models.py | 설정 검증과 데이터 모델 |
| providers/gbis.py / demo.py | 원본 조회와 내부 모델 변환 |
| services/arrival_service.py | 캐시와 최신성 상태 |
| services/selection_service.py | 공용 선택과 설정 |
| services/alert_service.py | 임박 판단과 중복 기록 |
| services/voice_service.py | 문장 생성과 PC 음성 큐 |
| device/serial_adapter.py / protocol.py | 포트, 메시지, ACK, 복구 |
| ui/app.py / pages/mobile.py | 공용·개인 화면 |
| arduino/bus_stop/bus_stop.ino | 버튼, LED, 부저, JSON 통신 |

## 핵심 함수 계약

| 함수 | 입력과 출력 |
| --- | --- |
| fetch_arrivals(station) | 정류소 설정 → 원본 응답 |
| normalize_arrivals(raw, now) | 원본·시각 → 스냅샷 |
| set_public_selection(route_id) | 노선 ID → 공용 선택 |
| evaluate_indicator(...) | 정보·선택·시각 → 표시 상태 |
| evaluate_notification(...) | 대상·기록 → 가능 여부와 이유 |
| build_announcement(...) | 정보·선택 → 한국어 문장 |
| send_command(command) | 명령 → ID와 전달 결과 |

내부 API 예시: GET /api/arrivals는 캐시 조회, GET /api/routes는 노선 목록, POST /api/public-selection은 공용 선택 변경입니다. 모바일에는 조회 기능만 제공하고 공용 변경은 로컬 관리 경로와 비밀 토큰 등으로 제한합니다. 화면에서 버튼을 숨기는 것만으로 권한을 보호하지 않습니다.

공통 상태 변경에 여러 작업자가 접근하면 Lock 또는 단일 큐를 사용합니다. 실제 스레드 구성이 정해지기 전에는 특정 Lock을 필수로 고정하지 않습니다. 초기 DB는 필수가 아니며 기록·통계를 확장할 때 SQLite 등을 검토합니다.

# 오류 대응과 확인 기준

| 상황 | 표시와 처리 |
| --- | --- |
| API 인증 또는 한도 오류 | 설정 오류·갱신 지연, 무한 재시도 금지 |
| 조회 timeout | 실패 표시, 마지막 성공 시각 유지 |
| 정상 조회 결과 없음 | 정보 없음, 기존 차량으로 새 알림 금지 |
| 필드 일부 누락 | 해당 값만 미상 처리, 유효 값 유지 |
| 오래된 정보 | 지연 표시, 새 자동 알림 금지 |
| Arduino 분리 | 장치 미연결, 화면 조회 유지 |
| ACK 유실 | 동일 ID로 제한 재시도 |
| 한국어 음성 미지원 | 텍스트 유지, PC 음성 설치 확인 |

## 핵심 검증 사례

121초와 120초 경계, 동일 차량 반복 갱신, 110→140→100초 예측 흔들림, 차량 교체와 재운행, null 시간, 실패와 오래된 정보, USB 재연결, 부저 재전송을 확인합니다. 두 휴대폰의 개인 선택과 외부 API 호출 횟수도 확인합니다.

## 로그와 비밀

시각·모듈·이벤트·결과를 기록합니다. 인증키가 들어간 전체 URL을 로그에 남기지 않습니다. 기본 화면에는 차량 식별값이 필요하지 않습니다. 로그 파일은 크기를 제한하고 순환 보관합니다.

## 실제 장치에서 확인할 항목

한국어 음성 발음과 볼륨, 버튼 연타와 디바운스, LED 시인성과 전원, QR 접속, 모바일 폭과 200% 확대에서의 가독성을 확인합니다. API 파싱과 알림 판단은 모의 데이터로 반복 검증합니다.

## 아직 확정하지 않은 정책

처음 실행부터 임박 상태일 때 알림, 선택 직후 알림, 도착 주기 종료, 서비스 재시작 후 중복 처리, 개인 음성 제공 여부는 미확정입니다. 사용자 흐름과 프로그램 처리 흐름을 작성한 뒤 이 규칙을 보완합니다.

참조 문서: 전체 설계서에서 범위를 확인하고, 개발 체크리스트에서 해당 항목의 상태와 실제 확인 결과를 기록합니다.